PROGRAM  NATJEČAJA ZA IZRADU

IDEJNOG ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKOG RJEŠENJA

CENTRA ZA POSJETITELJE „CENTAR PAVLINA“ LEPOGLAVA

18.12.2014.

SADRŽAJ:

- Opći podaci

- Uvod

- Svrha i cilj natječaja

- Lepoglavska baština

  - Lepoglava i čipkarstvo

  - Pavlinska kultura

  - Lepoglavska kaznionica

  - Prirodna baština geomorfološkog područja Kamenog vrha i Gaveznice

  - Tradicijska kultura lepoglavskog kraja

- Obuhvat natječaja

- Analiza postojećeg stanja prostora

- Izvodi iz prostornih planova

  - Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave

  - Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave

- Konzervatorske propozicije za provedbu natječaja

- Smjernice za krajobrazno uređenje

- Projektni program

  - Projektiranje prometne mreže

  - Prilazne vizure i oblikovanje

  - Hortikulturno oblikovanje

  - Prilagodljivi  prostori

  - Vizualni identitet

  - Korištenje energije

  - Materijali

  - Popis potrebnih prostora

  - Rekapitulcija površina

- Urbanističko – tehničke smjernice – SAŽETAK

- Fotodokumentacija

- Prilozi

- Literatura

- Opći podaci

Investitor		Grad Lepoglava, Ulica Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Tip natječaja	Opći jednostupanjski za realizaciju

Stupanj složenosti       Drugi stupanj složenosti (prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture I urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza)

Provoditelj		Društvo arhitekata Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 1, Varaždin

Autorice programa	Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. i Maja Kireta, dipl.ing arh. u suradnji s Gradom Lepoglavom

Lokacija	k.č.br. 2614/5 i 2613 k.o. Lepoglava

Predmet natječaja	Centar za posjetitelje „Centar Pavlina“ Lepoglava

- Uvod

Grad Lepoglava je nositelj projekta centra za posjetitelje “Centar Pavlina” u Lepoglavi, koji se usmjerio prema razvoju turizma kao važnom izvoru ekonomskog blagostanja i rasta lokalne zajednice.

Centar za posjetitelje je tip zgrade koja je istodobno turistička atrakcija i mjesto kulturne namjene te je izravno povezana s lokalnom atrakcijom ili znamenitošću u okolici. Centar za posjetitelje objedinjuje nekoliko turističkih svrha na jednom mjestu.

Pored pružanja informacija, posjetiteljima i korisinicima služi i kao središnja polazna i povratna točka za sastanak s vodičima. Tu se nalazi i odgovarajuća infrastruktura, parkirna mjesta za posjetitelje kao i ugostiteljski sadržaji.

U želji za podizanjem kvalitete turističke i kulturne ponude Grad Lepoglava je prepoznao potrebu za izgradnjom i razvojem čvorišta “Centar Pavlina” koji privlači posjetitelje svojim kulturnim identitetom i redovitim kulturnim događajima.

Centar za posjetitelje će biti važan čimbenik oblikovanja vizualnog identiteta Grada Lepoglave, treba biti ispunjen redovitim aktivnostima i događanjima, žarište događaja koje dugoročno pridonosi životu grada, njegovih stanovnika i posjetitelja.  Važno je da lokalno stanovništvo doživljava Centar kao potreban, kao nešto što im je blisko i što služi njihovim interesima, u smislu osvještavanja vlastite vrijednosti, stvaranja zanimljivih radnih mjesta, razvoja poduzetništva i uslužnih djelatnosti.

Centar za posjetitelje će biti bitan katalizator razvoja Lepoglave u smislu urbanog planiranja, stvaranja novih radnih mjesta i povećanja ukupnog BDP-a Grada.

Buduća zgrada će služiti različitim skupinama posjetitelja: specijaliziranim kulturnim turistima koji će sudjelovati u seminarima i radionicama, edukacijskim posjetama o kulturnom naslijeđu (od školske djece do umirovljenika), lokalnim posjetiteljima i turistima, kojima će centra biti “baza” za šire istraživanje Lepoglavskog krajolika i sadržaja. Važno je da zgradu redovito koristi i lokalna zajednica.

Lokacija buduće zgrade je u povijesnom središtu Lepoglave koji je pod konzervatorskom zaštitom. Ova posebno zaštićena cjelina je definirana “Prostornim planom uređenja Grada”. Buduća zgrada Centra za posjetitelje stoga se posebno pažljivo treba smjestiti u postojeći kompleks koji se sastoji od: župnog dvora – “gostinjca”, Pavlinskog samostana i crkve sv. Marije (u daljnjem tekstu: Kompleks).

- Svrha i cilj natječaja

Predmetni natječaj je pokrenut iz želje i potrebe za jačanjem identiteta Grada Lepoglave na način obnavljanja i jačanja povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju lokalne zajednice – novi Centar za posjetitelje mora sačuvati, zaštititi te po mogućnosti i stvoriti novi vid kulturnog identiteta Grada.

U novoj zgradi Centra za posjetitelje potrebno je:

- Oplemeniti urbani kontekst uz poštivanje povijesnih slojeva

- Oblikovati primjerena rješenja za izložbene prostore, urede, višenamjenske prostore, prostore za odvijanje radionica i seminara

- Koristiti materijale i prostornu strukturu na način da osim visoke estetske razine budu u funkciji ekonomske, ekološke i društvene održivosti.

- Zgrada treba biti primjer održivosti i po svojoj izgradnji i po načinu korištenja. Poželjno je koristiti suvremene tehnologije koje doprinose energetskoj učinkovitosti, a oblikovanjem svesti operativne troškove na minimum - i u korištenju energije i u broju osoblja angažiranih u održavanju zgrade. Buduća zgrada mora biti u skladu sa “DIREKTIVOM 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o energetskoj učinkovitosti zgrada” od 19. svibnja 2010.

Koncept održivog djelovanja Centra za posjetitelje ovisan je o trima čimbenicima:

- privlačenju posjetitelja kvalitetno disponiranim sadržajima,

- uključivanju lokalne zajednice u život zgrade,

- energetski racionalnom rješenju usmjerenom ka zaštiti okoliša

Pri projektiranju arhitektonsko-urbanističkog rješenja treba uskladiti prostornu organizaciju i oblikovanje prema navedenim ciljevima.

- Lepoglavska baština

Lepoglava se nalazi u Varaždinskoj županiji, u blizini autoceste Zagreb - Macelj i Zagreb  - Goričani. U Lepoglavi živi cca 9000 stanovnika, od toga u samom Gradu Lepoglavi 4000. U nastavku teksta navode se povijesni, gospodarski i kulturni potencijali i specifičnosti mjesta.

Slika 1. Pogled na Lepoglavu

  - Lepoglava i čipkarstvo

Lepoglavska čipka vrsta je čipke koja se izrađuje preplitanjem pomoću batića. Za izradu čipke koristi se veoma tanak pamučni ili laneni konac. Lepoglavska čipka, bijela ili bež, sadrži stilizirane oblike flore i faune te barokne i geometrijske motive.

Tradicija izrade čipke održava se kroz provedbu tečajeva, izložbi, izdavaštvom, održavanjem festivala čipke i tretiranjem čipke kao izvornog turističkog proizvoda i suvenira.

Lepoglavsko čipkarstvo je 2009. godine, kao dio hrvatske čipkarske tradicije uvršteno na reprezentativnu UNESCO-ovu listu nematerijalne svjetske baštine, a od 2010. godine se održava “Međunarodni festival čipke”pod pokroviteljstvom UNESCO ureda za Hrvatsku. Na festivalu čipke sudjeluju čipkarski centri iz Europe i Hrvatske, koji putem izložaba, čipkarskih radionica i predavanja predstavljaju svoju kulturnu baštinu posjetiteljima.

Slika 2. Različiti načini korištenja čipke

U Centru za posjetitelje osigurat će se:

- djelovanje manifestacije “Međunarodni festival čipke”,

- prostor za izradu autent. suvenira prema metodi inkluzivnog dizajna – učionice i radionice

- istraživački i restauratorski prostor – učionice i radionice

- stalni postav čipke – izložbeni prostor i radionice

  - Pavlinska kultura

Početkom 15. stoljeća u Lepoglavu dolazi Pavlinski red, koji ovdje ostaje do 18. st., kada je ukinut ukazom Josipa II.

Za vrijeme boravka Pavlina Lepoglava doživljava svoj puni procvat - Pavlini su doprinijeli razvoju znanosti, umjetnosti, obrazovanja i kulture. Seminar pavlinskog reda u 16.st.  prerasta u prvu javnu gimnaziju u Hrvatskoj, a u 17.st. osnovano je i prvo hrvatsko sveučilište.

Ivan Belostenec, prior pavlinskog samostana u Lepoglavi, u 18.st. izdaje dvojezični rječnik Gazophylacium, seu latino-illyricorum onomatum aerarium - Gazofilacij ili latinsko-ilirska/hrvatska riznica riječi. Ivan Ranger, uvaženi slikar hrvatskih Pavlina, u 18.st. oslikava pjevalište u Lepoglavskoj pavlinskoj crkvi sv. Marije.

U razdoblju boravka Pavlina izgrađena su raskošna arhitektonska zdanja (župna crkva, samostan) s bogato oslikanim zidovima i opremom (freske, oltari, orgulje, crkveni namještaj) koji su djelomično sačuvani do današnjih dana. Barokne crkve, koje okružuju Lepoglavu, oslikane Rangerovim freskama (Gorica, Lepoglavska Purga, Kamenica, Višnjica) čine s lepoglavskim kulturno-povijesnim kompleksom jedinstvenu cjelinu.

Pavlini su živjeli u samostanu i uz duhovnu misiju bavili su se i sušenjem i prodajom ljekovitog bilja i izradom zanatskih proizvoda (čipke, drvenih spremnika  za pohranu bilja i sl.).

U Centru za posjetitelje osigurat će se:

- interpretacijski prostor pavlinske kulture, tematski postav - u sklopu izložbenog prostora,

- prostor za održavanje događaja s temom pavlinske kulture - znanstvenih skupova, koncerata srednjovjekovne i barokne glazbe te gastronomskim ponudama tipičnih pavlinskih jela – u amfiteatru i restoranu.

Slika 3. Pogled na pavlinski samostan

  - Lepoglavska kaznionica

U 19. st. pavlinski samostan je pretvoren u kaznionicu, a 1914. godine izgrađena je nova zatvorenička nastamba u skladu s tada važećim principima izvršenja kazne zatvora. Izgrađena je u obliku križa uz sjeveroistočni dio samostana prema tada najmodernijem, irskom modelu, te je rani primjer nastojanja humaniziranja izdržavanja kazni. Svojim tlocrtnim i visinskim gabaritima, te specifičnim oblikovanjem predstavlja vrlo atraktivan volumen u eksterijeru, naročito saglediv sa glavne točke ekspozicije brda Gorice. Tijekom 20.st. u njoj su služile kaznu mnoge osobe važne za tijek hrvatske povijesti: Josip Broz, Moša Pijade, Alojzije Stepinac, Franjo Tuđman i drugi.

2001. godine pavlinski je kompleks odijeljen od kaznioničkog i predan na korištenje Varaždinskoj biskupiji.

Slika 4. Lepoglavska kaznionica – zatvorenička nastamba

Slika 5. Kompleks lepoglavske kaznionice

U Centru za posjetitelje osigurat će se:

- interpretacijski prostor o lepoglavskoj kaznionici i njezinim zatvorenicima – u sklopu izložbenog prostora,

- evenutalno omogućiti vizualna komunikacija Centra za posjetitelje i zatvorskog kompleksa, na način da se lako može isčitati tipologija te zatvorske zgrade.

  - Prirodna baština geomorfološkog područja Kamenog vrha i Gaveznice

Područje Kamenog vrha (Gaveznice) u Lepoglavi čini  fosilni vulkan koji je nastao prije približno 22 milijuna godina. Gaveznica se nalazi oko 400 metara južno od crkve Sv. Marije u Lepoglavi. 
Ovo područje je poznato i kao prvo otkriveno nalazište ahata u Hrvatskoj. Pretpostavlja se da su ga u srednjem vijeku poznavali Pavlini, a neki dokazi ukazuju da se je on možda upotrebljavao i mnogo ranije. Čini se da su ga poznavali i praljudi iz kamenog doba jer su u špilji Vindiji i Velikoj pečini na Ravnoj gori pronađeni kameni nožići, strugala, kamene sjekire i drugi alati, a u Vindiji su pronađeni i ručni klinovi iz zelenog tufa.  Poludragi kamen ahat  na Gaveznici ima nijanse od svijetloplave do tamnosive boje.
Nedavno su otkrivena nova nalazišta poludragog kamena kod Čreta, 4 km istočno od Gaveznice.

U Centru za posjetitelje osigurat će se:

- Prostor za geološku zbirku – u izložbenom prostoru

- radionica u svrhu vrednovanja, interpretiranja i prezentiranja prirodne baštine specifičnog geomorfološkog područja Kamnog Vrha i Gaveznice s vulkanom i nalazištem ahata – u učionicama.

Slika 6. Lepoglavski ahat

  - Tradicijska kultura lepoglavskog kraja

U Centru za posjetitelje – u izložbenom prostoru - će  se interpretirati  baština tradicijske kulture lepoglavskog kraja:  dijalekt, tradicijsko rukotvorstvo, autothona jela, lokalni običaji, način života, tradicijske umjetnosti i obrti (košaraštvo, keramičarska proizvodnja, proizvodnja proizvoda od slame, itd)

- Obuhvat natječaja

Obzirom na iznimnu vrijednost lokacije (povijesno središte Lepoglave pod konzervatorskom zaštitom) potrebno je riješiti širi obuhvat kao cjelinu kroz sustavnu urbanističku i arhitektonsku analizu kako bi se u budućnosti izbjegla improvizirana urbanistička rješenja (kontakt sa rubnom gradnjom, parkiranje na parteru…).

Parcelacija će se provesti u fazi izrade glavnog projekta i nije ju potrebno prikazivati u ovom natječaju, kao niti izgrađenost parcele, pogotovo s obzirom na to da je zona dozvoljene gradnje zgrade i zona pristupne rampe strogo definirana konzervatorskim uvjetima.

U dijelu natječaja za realizaciju rješava se:  k.č.br. 2614/5 k.o. Lepoglava i k.č.br. 2613 k.o. Lepoglava prema detaljnim smjernicama iz ovog programa.

Ovim natječajem potrebno je ponuditi prijedlog uređenja partera i prometa u kontaktnoj zoni unutar kompleksa, i to na  k.č.br. 2614/8 k.o. Lepoglava te dijelovi k.č.br. 2614/9 k.o. Lepoglava i  k.č.br. 2614/7 k.o. Lepoglava.

Slika 7. Obuhvat natječaja

- Analiza postojećeg stanja u prostoru

Slika 8. Pogled iz zraka na predmetnu parcelu i susjednu izgradnju. (izvor: Google  Earth)

Vlasnik k.č.br. 2614/5 k.o. Lepoglava  je Grad Lepoglava i Republika Hrvatska.

Vlasnik k.č.br. 2613 k.o. Lepoglava je Republika Hrvatska.

Lokacija je u središtu Lepoglave, pored bivšeg Pavlinskog samostana, u neposrednoj blizini crkve Blažene Djevice Marije i župnog dvora – “gostinjca”.

Na parceli se nalazi zgrada koja će se rušiti, a koja je sagrađena nakon II. svjetskog rata. Sjeverni dio zgrade je imao različite namjene od pedesetih godina 20. stoljeća pa do danas: prvotno se koristila kao kažnjenička zgrada, u pedesetima se u prizemlje smješta ambulanta, a na kat stanovi i matični ured, od 1987. do 1993. se kat koristi kao poluotvoreni odjel za zatvorenike Kaznionice. Danas prizemlje zgrade koristi Turistička zajednica Lepoglave.

Zgrada je djelomično podrumljena, katnosti P+1+T, prema izvatku iz zemljišne knjige tlocrtna projekcija  iznosi 1063m2, a „gospodarsko dvorište“ odnosno neizgrađen dio katastarske čestice 2661m2. Visina vijenca je 7,95 m, a sljemena 12,2 m.

Istočno od bivšeg Pavlinskog samostana nalazi se Kaznionica.

Zgrada kaznionice se ne prikazuje na službenim dokumentima - na katastarskom planu, ortofoto snimci i sl.

Sjeverno od parcele nalazi se zid bivšeg prostora kaznionice, kojeg je moguće srušiti, a posebno betonsku stražarnicu na uglu.

Kolni prilaz na parcelu je sa zapadne strane. Predviđeno je da se unutar predmetnog Kompleksa odvija isključivo pješački promet i promet za dostavna i interventna vozila. Pješački ulazi u taj Kompleks nalaze se sa zapadne južne strane.

Slika 9. Shema urbanog konteksta.

- Izvodi iz prostornih planova

  - Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave

("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/03.,27/07., 16a/2014)

Predmetna parcela spada u zonu A, tj. zonu zaštite uličnih poteza i dijelova naselja s dobro očuvanom povijesnom strukturom.

Slika 10. Izvadak iz PPUG-a Lepoglave

Najviši stupanj zaštite u ovoj zoni podrazumijeva nastavak sustavnih istraživanja, obnove i prezentacije sakralnog Kompleksa visoke povijesne i umjetničke vrijednosti.

Sve građevinske i urbanističke intervencije na ovom prostoru treba provoditi temeljem posebnih uvjeta uređenja i odobrenja koje propisuje, odnosno daje nadležni Konzervatorski odjel, a koji se nalaze u prilogu ovog programa.

  - Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave

("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 22/04, 26/04, 15/05 i 43/09)

Za zonu starog centra naselja, kaznionicu, pavlinski samostan i izgradnju zapadno od njih planom je predviđena izrada detaljnog plana uređenja, no u svrhu ovog natječaja izrađene su konzervatorske propozicije kojima se određuje zaštita postojeće izgradnje i buduće uređenje.

Konzervatorske propozicije su mjerodavne pri definiranju izgrađenosti, katnosti, visina, vizura itd, a izvadak iz prostornog plana ovdje je dan kao orjenir za ostale parametre uređenja prostora.

Slika 11. Izvadak iz UPU Lepoglave: namjena površina.

Članak 39. (Izmjene i dopune UPU, Službeni vjesnik Varaždinske županije 43/2009.):

Uvjeti gradnje i uređenja prostora mješovite pretežito poslovne namjene unutar zaštićene povijesne međe upisane u registar kulturnih dobara određeni su na osnovi lokalnih uvjeta i glase:

- minimalna površina građevne čestice ne smije biti manja od 600 m2;

- maksimalna površina građevne čestice nije određena;

- minimalna i maksimalna širina i dubina građevne čestice nisu određene;

- na građevnoj čestici može se postaviti jedna građevina stambeno-poslovne namjene ili više građevina poslovno-ugostiteljske namjene;

- maksimalna izgrađenost građevne čestice Kig= 0,6;

- maksimalna iskorištenost građevne čestice Kis= 2,0;

- maksimalna etažnost građevina je Po(S)+P+1-2K+Pk (podrum ili suteren, prizemlje, jedan ili

dva kata i potkrovlje);

- maksimalna visina građevina do sljemena ili gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže

ne smije biti viša 1,0 m od okolne izgradnje odnosno susjedne zaštićene građevine samostana ili Gostinjca;

- minimalna udaljenost stambene građevine od međe susjedne građevne čestice je postojeća

udaljenost, a kod nove izgradnje h/2 odnosno ne manje od 6,0 m;

-pomoćne građevine nisu planirane nego su svi prateći sadržaji trebaju izvesti u osnovnoj

građevini;

- uređene površine zelenila - prirodni teren su najmanje postojeće površine. Postojeće uređene površine zelenila treba urediti kao javno dostupne površine;

- na neizgrađenim dijelovima građevne čestice koji su uz Ulicu hrvatskih pavlina zadržat će se

postojeće uređene površine zelenila i na njima se može zasaditi drvored;

- potrebe za parkiranjem rješavaju se na građevnoj čestici ili na parkiralištu u pristupnoj prometnici ili na građevnoj čestici u radijusu do 200,0 m;

- postojeće ograde mogu se zadržati i sanirati, a gradnja novih ograda nije planirana.

Članak 72.  (UPU Lepoglave, Službeni vjesnik Varaždinske županije 22/2004, + dopune 43/2009.):

Mjere zaštite kulturno povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti na prostoru obuhvata plana uređenja prostora određene su u suradnji s Ministarstvom kulture – konzervatorskim odjelom koje je izradilo konzervatorsku podlogu koja je sastavni dio elaborata.

Kulturna dobra, evidentirana i upisana u Registar kulturnih dobara, u obuhvatu urbanističkog plana uređenja su:

Civilne građevine

- kurija »gostinjac«, upisano u Registar kulturnih dobara godine 2003. unutar kompleksa

nekadašnjeg samostana/kaznionice

- zgrada unutar Kaznionice »Zvijezda«, evidentirano

Sakralne građevine

- Gorica Lepoglavska

- crkva sv. Ivana Krstitelja, upisano u Registarkulturnih dobara br. 564

- sakralni kompleks župne crkve Blažene Djevice Marije i nekadašnjeg pavlinskoga samostana, sa zgradama nekadašnje kaznionice i Gostinjcem, upisan u Registar kulturnih dobara 2003. godine.

- Kat. općina Lepoglava, k.č. 2614/2, 2614/4, 2614/3

Parkiranje

Prostorni planovi za ovaj tip građevine ne daju broj parkirnih mjesta, tako da su ona proračunata u posebnom poglavlju prema smjernicama iz prostornog plana i prema projektantskim normama.

Slika 12. Izvadak iz UPU-a Lepoglave: prometna i ulična mreža.

Slika 13. Izvadak iz UPU-a Lepoglave: uvjeti uređenja, korištenja i zaštite površina.

- Konzervatorske propozicije za provedbu natječaja

Za potrebe ovog natječaja „Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu“ daje propozicije za provedbu natječaja ( u prilogu).

Parametri koje natjecatelji moraju poštivati:

- Zona gradnje i građevinski pravci

- Pristup u podzemnu garažu

- Katnost max Po+P+1+Pt

- Visina – postojeći vijenac i sljeme (odstupanja do +10%)

- Oblikovanje krova

- Oblikovanje pročelja (materijali i odnos punog zidnog platna i otvora)

Detaljni opisi i preporuke dani su u propozicijama u prilogu.

Kriteriji ocjenjivanja (u općim uvjetima) uvelike uvažavaju propozicije / preporuke konzervatora.

Slika 14. Zona za novu gradnju prema konzervatorskim propozicijama

- Smjernice za krajobrazno uređenje

Za potrebe ovog natječaja „Hrvatski šumarski institut“ daje smjernice za krajobrazno uređenje ( u prilogu)

Postojeću vegetaciju, pogotovo stabla, potrebno je očuvati u najvećoj mogućoj mjeri, a sve prema smjernicama iz projektnog programa (Hortikulturno oblikovanje)

- Projektni program

Osnovni zahtjevi za arhitektonsko i urbanističko oblikovanje zgrade Centra za posjetitelje Lepoglava  su:

- novi Centar za posjetitelje mora sačuvati, zaštititi te stvoriti novi vid kulturnog identiteta Grada

- izgradnja zgrade koja slijedi principe održivog razvoja s ekološkog, ekonomskog i     društvenog  aspekta u najvećoj mogućoj mjeri

- vrednovanje  i oplemenjivanje postojećih vizura, postojeće  uređene površine zelenila

(i postojećih stabala) i  urbane matrice

  - Projektiranje prometne mreže

Postojeći kolni priključak na parcelu je sa zapadne strane.

Predviđa se da će većina korisnika (zaposleni, veće skupine turista) dolaziti pješice, turističkim autobusima i automobilima koje će parkirati na susjednom javnom parkiralištu sa jugozapadne strane parcele.

Za novoprojektiranu zgradu planira se pristup dostavnih i servisnih vozila kroz podzemnu garažu. Pristup u podzemnu garažu će biti sa zapadne strane preko k.č. 2613.

Predmetni Kompleks se treba promatarati kao urbana cjelina u kojoj neće biti dozvoljen pristup vozilima i u kojoj će biti pješačka zona sa dozvoljenim pristupom samo za dostavna, servisna i interventna vozila. Pješaci prilaze sa zapadne i sa južne strane.

Unutar Kompleksa nije dozvoljeno parkiranje osobnih automobila na parteru, osim kratkog zaustavljanja (do 15min). Područja za kratko zaustavljanje vozila se posebno definiraju urbanim uređenjem Kompleksa.

Potrebno je ostvariti sljedeći broj parkirnih mjesta:

- Kavana i restoran 40PGM / 1000m2 BRP		 8 PGM / 200m2

- Dvorane raznih namjena 1PGM / 20 sjedala		 10 PGM / 200 sjedala

- Uredski prostori 1PGM / 5 zaposlenih		 4 PGM / 20 zaposlenih

- Muzej, izložbe i/li slično 1PGM / 20 posjetitelja	 25PGM / 500 posjetitelja

Ukupno je potrebno 50PGM. 5 PGM (za osobe smanjene pokretljivosti, VIP parking…) smješta se u podzemnu garažu. Ostali se parkiraju na postojećem javnom parkiralištu izvan granica obuhvata ovog zahvata.

Slika 15.: Prilaz Kompleksu sa zapadne strane.

Slika 16.: Ulaz u Crkvu Sv. Marije i u Gostinjac.

CILJEVI

Prometno rješenje mora biti takvo da omogući svim korisnicima maksimalnu moguću mobilnost, sigurnost i udobnost.  Prioriteti pri oblikovanju prometne mreže su funkcionalno izvedeni gospodarski prilazi i ulazi u podzemnu garažu te prijedlog urbanističkog rješenja unutar predmetnog  Kompleksa.

PREDLOŽENE MJERE

Pješačke staze trebaju biti usmjerene na ulaze u zgrade  i  vanjske sadržaje te omogućavati kvalitetne vizure na okolnu izgradnju. Predviđa se da će Centar za posjetitelje biti zgrada koja će se posjetiti prije svih ostalih znamenitosti i da će služiti kao razvod za druge lokacije te u skladu s tom pretpostavkom treba projektirati pješačke puteve.

- Parkiranje  bicikla treba biti u blizini glavnog ulaza u zgradu, unutar pješačke zone. Potrebno je osigurati parkirna mjesta za najmanje 15 bicikala.

- Unutar širih granica obuhvata potrebno je osigurati nesmetan pristup i zaustavljanje interventnih, dostavnih i servisnih vozila. Za novoprojektiranu zgradu planira se pristup dostavnih i servisnih vozila kroz podzemnu garažu. Put vatrogasnog vozila potrebno je planirati prema mjerodavnim pravilnicima.

- Sama zgrada i dostupnost svih sadržaja treba biti projektirana tako da se omogući najveća moguća mobilnost teže pokretnih osoba – parkiranje za osobe smanjene pokretljivosti u podzemnoj etaži.

  - Prilazne vizure i oblikovanje

Glavni prilaz na parcelu je sa zapadne strane i s te točke se pruža prvi pogled posjetitelja na građevine Kompleksa.

Istočno od Kompleksa smještena je zgrada lepoglavske Kaznionice, a sa sjeverne strane je stari zid Kaznionice koji je nastao nakon što je dio Pavlinskog samostana preuzela Kaznionica. Ovaj zid nije pod konzervatorskom zaštitom.

Jugoistočno od parcele pruža se pogled na planinu Gaveznicu i njen vrh Kameni vrh.

Slika 17.: Pogled na Kompleks.

Slika 18.: Pogled na Kompleks sa jugoistočne strane.

Slika 19.: Pogled na Kompleks sa južne strane.

Slika 20.: Pogled na Kompleks i na zgradu kaznionice sa istočne strane.

CILJEVI

Novu zgradu Centra za posjetitelje i urbanističko oblikovanje potrebno je izvesti na način da se vrednuju i oblikuju vizure na okolnu izgradnju i krajolik, ali i iz okolice na novu zgradu.

PREDLOŽENE MJERE

- Sa početne točke zapadnog ulaza poželjno je ostaviti mogućnost da se sagleda veći dio Kompleksa

- Potrebno je uvažiti konzervatorske  smjernice za oblikovanje iz „konzervatorskih propozicija“ u prilogu (krov, pročelja, ritam, vrednovanje povijesne cjeline…)

- Istražiti mogućnost ostvarivanja vizualne komunikacije Centra za posjetitelje i zgrade Kaznionice (npr. na način da se ostvati pogled na zgradu kaznionice sa zadnjeg kata zgrade).

- Pročelja je potrebno kvalitetno oblikovati, a preporučuju se lokalni materijali koji su u skladu sa tradicijom tog kraja – drvo, glineni crijep, dolomit.

- Bitno je razmotriti i noćnu vizuru i oblikovati privlačan noćni ambijent unutar Kompleksa.

  - Hortikulturno oblikovanje

CILJEVI

Preporučuje se koristiti „funkcionalno ozelenjavanje“, tj. koristiti biljne vrste i principe sadnje u svrhu povećanja biodiverziteta, smanjivanje potreba za zalijevanjem i održavanjem.

PREDLOŽENE MJERE

- Zemljište koristiti na takav način da se ostvare uvjeti za život različitih biljnih i životinjskih vrsta. I sama zgrada može se ozelenjavati na način da se projektiraju zeleni krovovi ili se biljke integriraju u dijelove pročelja, nadstrešnice i sl. čime se poboljšava mikroklima i potiče bioraznolikost (kukci, ptice, leptiri).

- Odabir autothonih biljaka koje zahtijevaju manju potrošnju vode i manje ljudskog rada za održavanje.

- Na parceli je njegovana zelena površina sa starim stablima i poželjno je da se dendroflora sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. U prilogu ovog programa nalaze se “Smjernice za krajobrazno uređenje”.

- Vrlo je bitno stvoriti prostore odgovarajućeg mjerila, npr. vanjske otvorene prostore (trgove) veličine 25 do 50m, koje ljudi doživljavaju kao ugodne.

- Hortikulturne inovativne intervencije – jačanje brenda (grad čipke i čipkarstva)

  - Prilagodljivi  prostori

U Centru za posjetitelje biti će 20 stalno zaposlenih, a maksimalan broj posjetitelja u jednom danu je 500.

CILJEVI

Jedan od glavnih principa pri projektiranju Centra za posjetitelje je planiranje prostora na način da se izložbeni prostori, ulazni hall, prostori za odvijanje radionica i dvorane lako mogu prilagođavati različitim sadržajima i potrebama (koncerti, izložbe, festivali I sl.) koji će se u njima odvijati. Fleksibilnost se želi postići unutar zadanih cjelina.

PREDLOŽENE MJERE

- Zajednički prostori u Centru za posjetitelje su višenamjenski ulazni hal sa suvenirnicom i info pultom, izložbeni prostor, amfiteatar, manje dvorane za radionice i seminare, kavana

- Poželjno je da unutrašnji ulazni višenamjenski prostor bude vizualno povezan sa vanjskim prostorom za boravak.

- Zbog ugodnosti boravka u unutarnjim zajedničkim prostorima bitno je da budu obilno osvjetljeni, po mogućnosti prirodnim osvjetljenjem i ventilirani prirodnom ventilacijom.

- U zgradi su predviđeni i uredski prostori za službenike Grada Lepoglave i zaposlenike Centra za posjetitelje. Radi ekonomičnosti preporučuje se sve urede sklopiti u jednu prostornu cjelinu.

  - Vizualni identitet

PREDLOŽENE MJERE

- Čitki ulazi u zgradu i jasan vizualni pregled zgrade iz ulaznog prostora pridonose boljem snalaženju.

- Grad Lepoglava nema brand, tj. ime, logo i druge vizualne elemente kao što su slike i simboli koji omogućuju korisnicima – turistima, gospodarskim dionicima i lokalnom stanovništvu da se zajednica lakše izdvoji i postane prepoznatljiva među drugima na tržištu. Najbliže ostvarenju tog cilja je kreiranje vizualnog identiteta lepoglavske čipke u fazi analize izvodljivosti za Ekomuzej čipke i čipkarstva Studija Cuculić. Očekuje se da Centar za posjetitelje postane svojom arhitekturom važan čimbenik oblikovanja vizualnog identiteta Grada.

- Natjecatelji nisu obavezni razraditi vizualni identitet, ali mogu se inspirirati dosadašnjim studijama vizualnog identeta ili nekim drugim simbolima lepoglavske baštine.

Slika 21.: Vanja Cuculić, Studio Cuculić, vizualni identitet projekta ekomuzeja

  - Korištenje energije

Prilikom gradnje zgrade, a sukladno mogućnostima vezanim uz funkcionalne zahtjeve zgrade, oblik, veličinu i orijentaciju građevinske parcele, kao i okolni izgrađeni i neizgrađeni prostor te u skladu sa konzervatorskim uvjetima, primjenjivat će se principi gradnje u pasivnom standardu i primjena obnovljivih izvore energije za pokrivanje potreba za energijom (električnom i toplinskom).

Zgrada mora biti približno nulte energije.

CILJEVI

Prilikom gradnje zgrade preporuča se integriranje aktivnih solarnih sustava za proizvodnju energije – solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na način da postava nije u sukobu sa konzervatorskim uvjetima.

Jedan od osnovnih zahtjeva za arhitektonsko i urbanističko oblikovanje zgrade Centra za posjetitelje je izgradnja zgrade koja slijedi principe održivog razvoja s ekološkog i ekonomskog aspekta u najvećoj mogućoj mjeri. Stoga se predlaže upotreba nekih od principa gradnje u pasivnom standardu.

PREDLOŽENE MJERE

- ispravna orijentacija funkcionalnog pročelja zgrade prema suncu – južna strana

- zoniranje sadržaja unutar zgrade ovisno o režimu korištenja – od „hladnijih“ na sjeveru prema „toplijima“ na jugu

- upotreba elemenata zaštite od prekomjernog osunčanja

- osiguravanje prirodne ventilacije i osvjetljenja prostorija, a pogotovo zajedničkih prostora,  u najvećoj mogućoj mjeri

- upotreba materijala i konstrukcija za efikasnu toplinsku zaštitu zgrade

- ugradnja izmjenjivača  topline koji funkcioniraju na principima pasivnog dizajna

- sprečavanje pretjeranog zasjenjivanja zajedničkih prostora

  - Materijali

CILJEVI

Materijali i proizvodi koji se koriste za gradnju zgrade te prometne i druge infrastrukture trebaju se odabrati na način da imaju što manji utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa. To znači da su pogodni materijali oni koji  imaju najmanju potrošnju energije i najmanje štetnih utjecaja na okoliš (zrak, tlo i vodu) tijekom vađenja sirovine, proizvodnje, korištenja i upotrebe.

PREDLOŽENE MJERE

- KORIŠTENJE MATERIJALA KOD KOJIH JE MOGUĆE PREDVIDJETI NJIHOVO DALJNJE KORIŠTENJE. Odabir materijala sa najboljim mogućim svojstvima u smislu ponovnog korištenja odnosno jednostavnog rastavljanja na dijelove. Oni ne smiju imati toksične sastojke za ljude ili okoliš i nakon korištenja mogli bi se jednostavnim postupkom razgraditi ili rastaviti i vratiti u biološki ili tehnološki ciklus.

- KORIŠTENJE LOKALNIH MATERIJALA U ŠTO VEĆOJ MJERI.

Poželjan je odabir lokalnih materijala u najvećoj mogućoj mjeri (dolomit, drvena građa) radi što manje potrošnje energije na transport istih i radi sudjelovanja lokalne mreže proizvođača i izvođača u izgradnji i održavanju zgrade.

  - Popis potrebnih prostora

CJELINA I: CENTAR ZA POSJETITELJE

CJELINA II: GRADSKA UPRAVA I UPRAVA CENTRA ZA POSJETITELJE

CJELINA III: UGOSTITELJSTVO

CJELINA IV: SERVISNE PROSTORIJE ZA SVE NAMJENE

CJELINA V: POMOĆNE PROSTORIJE ZA SVE NAMJENE (NE ULAZE U OBRAČUN NKP)

CJELINA VI: KOMUNIKACIJE (NE ULAZE U OBRAČUN NKP)

CJELINA VII: PODRUM

CJELINA I:  CENTAR ZA POSJETITELJE

1 Izložbeni prostori za stalne i povremene izložbe

Poželjno je da je izložbeni prostor povezan s ulaznim prostorom. U njemu se kronološki interpretira povijest i kultura Grada Lepoglave. Za izložbeni prostor se previđa Pneto=600m2

Sadržaj se bazira na opisanoj kulturnoj i povijesnoj baštini Lepoglave u poglavlju 4. „Lepoglavska baština“.

U ovom Natječaju se ne razrađuje raspored sadržaja, već se razrađivati u kasnijim fazama projekta.

2 Multifunkcionalna dvorana amfiteatralnog tipa

Multifunkcionalna dvorana amfiteatralnog tipa planirana je za 150 ljudi. U toj dvorani održavat će se koncerti, kazališne predstave, predavanja, svečane sjednice gradskog vijeća i sl. Posljedično tome potrebno je osigurati prateće pomoćne prostorije – režiju, garderobe, tuševe i spremišta rekvizita. Pri projektiranju amfiteatra potrebno je brinuti o evakuaciji, zaštiti od požara, zvučnoj izolaciji, reverberaciji i dr. Predviđena površina amfiteatra s pozornicom je 200m2, a pratećih prostorija 90m2.

3 Radionice i učionice

Na teme izrade i primjene čipke te obrade lokalnih vrsta kamena organizirat će se prostorije za seminare i radionice. Potrebno je predvidjeti tri prostorije od približno 50m2, a koje se po potrebi mogu spajati.

Potrebno je ostvariti izravnu vezu ovih radionica sa izložbenim prostorima.

4 Radni prostori centra za posjetitelje

- Ured administracije / 2RM

- Tajnik/ca / 1RM

- Ured upraviteljice/a sa stolom za sastanke za 6 ljudi

Ukupna neto površina ovih ureda je P=48m2.

Uz Centar za posjetitelje potrebno je projektirati pripadajuće sanitarije te prijamni pult koji se ovisno o projektantskom rješenju organizira kao dio ulaznog hola i/li komunikacija, a dozvoljeno je i drugačije. Ovi prostori ne ulaze u obračun NKP.

Maksimalan broj posjetitelja u jednom danu je 200. (povremeno 500, nekoliko puta godišnje)

CJELINA II: GRADSKA UPRAVA

5 Kancelarije gradske uprave

Za urede gradske uprave predviđa se prostor veličine neto 292m2 i uključuje prostorije slijedećih namjena:

- Ured gradonačelnika/ce sa stolom za sastanke za 8 ljudi

- Ured dogradonačelnika/ce / 1RM

- Tajnik/ca / 1RM

- Pročelnik/ca / 1RM

- Komunal / 3RM

- Dvorana za sjednice gradskog vijeća – 15 vijećnika + 15 novinara, sa garderobom

- Mala dvorana za sastanke za 12 ljudi

- Administrativno osoblje / 1RM

- Matičar/ka / 2RM

- Prostorno planiranje / 2RM

- Računovodstvo / 3RM

- Priručna arhiva

Uz kancelarije potrebno je projektirati pripadajuće sanitarije i čajne kuhinje koje ne ulaze u NKP.

CJELINA III: UGOSTITELJSTVO

6 Kavana

Ugostiteljski prostor tipa „kavana“ u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju kava, ostali napici i slastice, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati hladna i topla jela.  Sastoji se od prostora za jelo / kavu  i pratećih prostora (spremišta, pomoćne prostorije zaposlenika).

Ovaj prostor koriste, posjetitelji Centra za posjetitelje svi zaposleni i vanjski gosti. U njemu istovremeno može sjediti približno 50 gostiju u zatvorenom prostoru i 50 gostiju na otvorenom prostoru (koji ne ulazi u obračun NKP). Potrebno je organizirati  vanjsku terasu koja može biti na parteru, katu ili krovu.

Sastavni dijelovi ovog prostora su šank i pomoćne prostorije (spremište, osoblje). Šank je potrebno pozicionirati i funkcionalno razraditi te nacrtati.

Za korisnike kavane potrebno je predvidjeti sanitarije koje ne ulaze u NKP.

Za ugostiteljski prostor potrebno je predvidjeti Pneto= 160m2.

CJELINA IV: SERVISNE PROSTORIJE ZA SVE KORISNIKE

7A Soba za nadzor

Cijela zgrada je pod videonadzorom. Centralni nadzor se nalazi u zasebnoj prostoriji površine P=12,00m2.

7B Server soba

Server soba se nalazi uz kancelarije  i  površine je 10m2.

7C Servisne sobeza IT i multmimediju

Uz centar za posjetitelje, površine 20m2.

7D Kotlovnica

Veličina kotlovnice ovisi o odabranom sustavu grijanja i hlađenja. Njena procijenjena površina je P=cca 50m2. Odabirom sustava strojarstva kroz razradu glavnog projekta točno će se definirati njena veličina i razmještaj. Ovim idejnim rješenjem potrebno ju je načelno smjestiti (krov, podrum..) i omogućiti njeno povećanje ili smanjenje s obzirom na konačno odabrano rješenje.

7E Strojarnica

Veličina strojarnice ovisi o odabranom sustavu grijanja i hlađenja. Procijenjena njena površina je P=cca50m2. Odabirom sustava strojarstva kroz razradu glavnog projekta točno će se definirati njena veličina i razmještaj. Ovim idejnim rješenjem potrebno ju je načelno smjestiti (krov, podrum..) i omogućiti njeno povećanje ili smanjenje s obzirom na konačno odabrano rješenje.

7F Prostorija za skupljanje otpada

U korištenju građevine nastaje komunalni otpad. Otpad se sakuplja u za to predviđenoj prostoriji koja mora biti dostupna vozilu komunalne službe. Predviđena površina je oko 20m2.

7G Spremište i radionica domara

Prostorija za rad, popravke i spremanje alata.  Poželjno je da prostorija ima izravan pristup na parcelu . Predviđena površina je oko 30m2.

CJELINA V: POMOĆNE PROSTORIJE ZA SVE NAMJENE (NE ULAZE U OBRAČUN NKP)

Sanitarije centra za posjetitelje

Sanitarije za posjetitelje se dimenzioniraju prema predviđenom broju posjetitelja (max 500 u jednom danu).

Sanitarije zaposlenika/ca

Sanitarije za zaposlenike/ce  se dimenzioniraju prema broju radnih mjesta. Pretpostavlja se da će polovica zaposlenih biti žene, a pola muškarci.

Sanitarije kavane

Dimenzionira se prema mjerodavnim pravilnicima.

Čajna kuhinja uz kancelarije

Njihova površina je 12,00m2. Potrebno je organizirati jednu čajnu kuhinju uz uredske prostore (iznimno dvije, ako su Uprava Centra i Grad odvojene cjeline).

Spremišta čistača/čica

Na svim etažama potrebno je ravnomjerno rasporediti spremišta za čistačice koja ne ulaze u obračun NKP.

Garderoba i sanitarije čistača/čica

Garderoba i prostori koji čistač/ica koristi u pauzi. Ovdje se nalaze umivaonik, wc i tuš. Predviđena površina je oko 15m2.

CJELINA VI: KOMUNIKACIJE (NE ULAZE U OBRAČUN NKP)

Pri projektiranju komunikacija potrebno je poštivati „Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“ (NN 78/13)  i „Pravilnik o otornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara“ (NN 29/13).

Potrebno je razdvojiti ulaz i kretanje posjetitelja i turista od djelatnika uprave.

Ulazni hol

Ulazni hol je žarište zbivanja u Centru za posjetitelje. Njegove dimenzije ovise o projektantskom rješenju. Projektira se na način da je središnje mjesto okupljanja, druženja i interakcije posjetitelja i zaposlenika. Ovo je neformalan, multifunkcionalan i inspirativan prostor.

U ulaznom holu obavlja se i prodaja karata, to je mjesto sastanaka turističkih grupa, tu je smješten info pult i/li ostali sadržaji, ali na način da je osigurana propisana podjela prostora glede zaštite od buke, požara i dr.

Može se protezati kroz više etaža, predviđena površina ovisi o projektantskom rješenju.

Površina ne ulazi u NKP.

Dizala

U zgradi je potrebno predvidjeti osobno dizalo prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti te teretno prema potrebi (za spremišta uz multifunkcionalnu dvoranu, restoran i/ili dr.)

CJELINA VII: PODRUM (NE ULAZE U OBRAČUN NKP)

Podrum je dimenzioniran na način da je približno jednak kao vertikalna projekcija nadzemnog djela građevine. Podrum se gradi zbog izbjegavanja kolnog prometa na parteru i reduciranja ulaska vozila u povijesni blok. Dostava i servisni pristup i pristup osoba s poteškoćama u kretanju u građevinu odvijat će se kroz podrumsku etažu. U današnjem podrumu nalaze se prostori u vlasništvu Kaznionice koji se koriste kao spremišta, a investitor je dužan nadomjestiti ih u novoprojektiranoj zgradi.

Podrum se sastoji od dvije funkcionalne cjeline: garaže za Centar za posjetitelje i spremišta za Kaznionicu. Ove dvije cjeline imaju zajednički kolni pristup. Osim njih, u podrum je moguće smjestiti i neke servisne prostorije za Centar za posjetitelje (ovisno o projektantskom rješenju).

Podrum ima jednu etažu.

Zajednički kolni pristup mora omogućiti prilaz servisnih, dostavnih vozila, vozila za osobe s poteškoćama u kretanju i VIP parking.  Svijetla visina stoga mora biti h=4,00m.

Vertikalne komunikacije (dizala, stubišta) se spuštaju u podrum.

8A Podzemna garaža

U podzemnu garažu potrebno je smjestiti manji dio prometa u mirovanju  - otprilike 5 automobila (osobe smanjene pokretljivosti, VIP parking).

8B Spremište zimnice i povrtlarskih proizvoda

Neto površina podruma od 500m2 se daje na korištenje Kaznionici koristi se za skladištenje hrane - zimnice i povrtlarskih proizvoda.  Taj prostor mora zadovoljiti minimalne higijensko tehničke uvjete prema propisanim standardima.

Prostor se koristi prvenstveno za skladištenje zelja u bačvama promjera 4,00m. Po mogućnosti potrebno je osigurati prisrodnu ventilaciju ovih spremišta, a obavezno mehaničku.

  - Rekapitulcija površine

U iskazu površina dane su neto korisne površine kojih se potrebno u potpunosti pridržavati. Autori idejnog rješenja dužni su dati iskaz površina prema zadanoj tablici.

Nisu predviđena odstupanja u projektiranju od zadanih površina. Ukoliko se, unatoč tomu, ovisno o projektantskom rješenju, uvede prostor koji nije predviđen ovim programom, potrebno ga je numerirati rednim brojem prema namjeni grupe, i slovom prema slijedu grupe.

U obračun NKP ne ulaze:

- Cjelina V: pomoćne prostorije za sve namjene

- Cjelina VI: komunikacije

- Cjelina VII: podrum

ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA (NKP)

VAŽNO: NATJECATELJI SU DUŽNI ISPUNITI TABLICU S POVRŠINAMA (U PRILOGU / EXCELL) PREMA OVOM OBRASCU. POVRŠINE KOJE NISU ISKAZANE PREMA OVOJ TABLICI NEĆE SE PREGLEDAVATI PRI VALORIZIRANJU NATJEČAJNIH RADOVA.

- Urbanističko – tehničke smjernice – SAŽETAK

Lokacija

k.č.br. 2614/5 i 2613 k.o. Lepoglava

Predmet natječaja

Izrada idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava

Važeći prostorni plan

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave

("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 22/04, 26/04, 15/05 i 43/09)

Udaljenost do međe

Građevinski pravci nove građevine trebaju biti unutar zone za novu gradnju prema konzervatorskim propozicijama (Slika 14)

Zapadni pravac treba u načelu zadržati na zatečenim pozicijama. Sjeverni i južni građevinski pravac građevine koja se nalazi uz sjeverni rub katastarske čestice 2614/5, k. o. Lepoglava, a predviđena je za rušenje, mogu biti pravci i za novu izgradnju. Postojeći, istočni građevinski pravac te građevine treba pomaknuti prema zapadu kako bi se omogućila izvedba ulaza u samostan, a i dovoljan odmak nove građevine od zapadnog pročelja samostana.

Dozvoljena katnost

Max Po+P+1+Pt

Visina vijenca i sljemena nove građevine ne može biti veća od visine istih elemenata postojećih građevina, koje se ruše, i to zbog omogućavanja nesmetanih vizura na samostan i crkvu. Odstupanje u visinskim gabaritima može biti do +10%.

Maksimalna izgrađenost

Parcelacija će se provesti u fazi izrade glavnog projekta i nije ju potrebno prikazivati u ovom natječaju, kao niti izgrađenost parcele, pogotovo s obzirom na to da je zona dozvoljene gradnje zgrade i zona pristupne rampe strogo definirana konzervatorskim uvjetima.

Oblikovanje

Cijelu ili veći dio nove građevine treba projektirati s kosim krovom što je detaljno opisano u konzervatorskim smjernicama u prilogu.

Prometna mreža

PGM				cca5  (za osobe smanjene pokretljivosti, VIP parking…)

Bicikli				15

Pristup dostavnih i servisnih vozila je kroz podzemnu garažu sa zapadne strane preko k.č. 2613.

Osnovni pokazatelji za dimenzioniranje prostorne kvantifikacije su:

- broj posjetitelja

- radni prostori dimenzionirani u m2 po korisniku (NKP)

Izračun prostorne kvantifikacije:

- neto korisna površine (NKP)

- NETO površina

- BRUTO površina

Neto korisna površina (NKP) obuhvaća:

Prostore obuhvaćene tablicom sa iskazom površina

Neto površina obuhvaća:

- NKP

- površinu komunikacija, ulaznog halla, sanitarije, spremišta za čistačice, čajnih kuhinja

Bruto površina obuhvaća:

- neto površinu

- površinu konstruktivnih dijelova zgrade i pregradnih elemenata (zidovi, stupovi) te površine za vođenje instalacija.

U iskazu površina dane su neto korisne površine. 			NKP=1732m2

Neto površina procijenjena je kao dodatak na NKP: 		40 – 60%

Bruto površina procijenjena je kao dodatak na neto površinu: 	15-20%

Površina podzemne garaže i spremište zimnice i povrtlarskih proizvoda nije u ovom obračunu.

- Fotodokumentacija

- U digitalnom obliku

- Prilozi

- Izvadak iz katastarskog plana

- Izvadak iz zemljišne knjige

- Ortofoto

- Geodetska snimka i katastarski plan i sve karte (dwg)

- Konzervatorske smjernice

- Smjernice za krajobrazno uređenje

- Tablica s površinama _ zadano (excell)

- Tablica s površinama _ ispunjavaju  natjecatelji (excell)

- Izvori

- Lepoglava -  Ekomuzej Čipke i Čipkarstva, (Muze d.o.o. Zagreb 2009, tim: Dragana Lucija Ratković, Marija Kukec, Dr. Tihana Petrović Leš, Vanja Cuculić, Vlado Končar, Goran Turković, Marko Sesnić, Bojan Drežgić, Ivan Marušić Klif)

- Ekomuzej Lepoglava – Strateški plan razvoja, Dragana Lucija Ratković, Muze d.o.o. Zagreb, 2011.

- Ekomuzej Lepoglava, Akcijski plan i program, Muze d.o.o. Zagreb, 2011

- Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj22/04, 26/04, 15/05 i 43/09)

- Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/03.,27/07., 16a/2014)

- http://www.najboljeuhrvatskoj.info/ideje/medjunarodni-festival-cipke-lepoglava-1822.09.2014-304.html,vrijeme pristupa: rujan 2014.

- http://www.lepoglavska-cipka.hr/o-lepoglavskoj-cipki/,vrijeme pristupa: rujan 2014.

- http://www.kaznionica-u-lepoglavi.hr/index.html,vrijeme pristupa: rujan 2014.

- http://www.biskupija-varazdinska.hr/OLD/lepoglava/products.htm,vrijeme pristupa: rujan 2014.

- http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/lepoglava/#.VA8cgcKSySo,vrijeme pristupa: rujan 2014.