- REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

Evidencijski broj nabave: B-20/15

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu tehničke dokumentacije za građevinu

„Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava“

veljača 2015.

SADRŽAJ:

- UVOD

- LOKACIJA

- URBANISTIČKI UVJETI

- PROJEKTNI PROGRAM

  - Namjena i dispozicija prostora

  - Opis tehnološkog procesa

  - Veličina i površine građevina

  - Oblikovanje građevina

  - Instalacije

  - Prometno rješenje i uređenje okoliša

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PRILOZI:

Geodetski snimak

Fotografije lokacije

Idejno rješenje

Tehnološki elaborat

- UVOD

Za naručitelja (investitora) Grad Lepoglavu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju građevine Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava na lokaciji k.č. 4789/1 k.o. Lepoglava.

Polazišta za izradu projektne dokumentacije su Idejno rješenje izrađeno od tvrtke „Ambijent - RST d.o.o.“ iz Slavonskog Broda, iz svibnja 2014. i Tehnološki elaborat izrađen od tvrtke „Laknar projekt j.d.o.o.“ iz Zagreba, iz prosinca 2014.

Namjera je da Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava postane razvojno, edukacijsko i proizvodno središte u kojem će se povezati i primjenjivati nova znanja, tehnologije i inovativna rješenja na području dizajna, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište s ciljem povećanja konkurentnosti drvoprerađivačke industrije i proizvodnje namještaja.

Centar planira djelovati na području sjeverozapadne Hrvatske, grada Zagreba te sjeverne Italije, Slovenije, Austrije i Madžarske.

- LOKACIJA

Predmetna lokacija nalazi se u sjevernom dijelu grada Lepoglave, u gospodarskoj zoni između željezničke pruge i ceste Varaždin-Lepoglava.

Površina čestice iznosi 6.529,00 m2. Čestica je nepravilnog oblika, izdužena u smjeru istok-zapad. Sa sjeverne strane je omeđena željezničkom prugom, a s istoka javnom prometnom površinom.

Čestica je neizgrađena, a teren je ravan. Na lokaciji se nalazi velika količina betonskih cijevi te su prisutni ostaci manjih građevina. I jedno i drugo je potrebno ukloniti. Južnim rubom čestice prolazi asfaltirani put koji nije potrebno sačuvati.

Slika 1. Prikaz čestice na ortofoto karti

- URBANISTIČKI UVJETI

Uvjeti za provedbu zahvata u prostoru definirani su Prostornim planom uređenja Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 16/03, 27/07 i 16A/14)  i Urbanističkim planom uređenja dijela naselja Lepoglava (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/04, 26/04, 15/05 i 43/09, 31/10 i 11/14).

- PROJEKTNI PROGRAM

  - Namjena i dispozicija prostora

Osnovna namjena Tehnološkog centra je izrada uzoraka i prototipa te ispitivanje konstrukcijskih rješenja i kvalitete u fazama razvoja proizvoda kao i gotovih prototipa.

Korisnici ovog centra bit će:

- dizajneri namještaja

- arhitekti

- fakulteti

- znanstveno-istraživačke institucije

- razvojno-edukativne grupe i udruženja

- klasteri

- mala i srednja poduzeća

- trgovačka društva

- privatni korisnici

Djelatnosti koje će se provoditi u centru su sljedeće:

- dizajniranje namještaja

- izrada nacrta i konstrukcija primjenom programskih alata

- razrada i optimizacija tehnoloških procesa

- izrada uzoraka i prototipa

- edukacija dizajnera i arhitekata o drvnoj tehnologiji u suradnji sa znanstveno-istraživačkim ustanovama

- edukacija poduzetnika proizvođača namještaja

- prezentacije i promocije proizvoda prema tržištu

- simulacije i analize proizvodnih procesa

- organizacije seminara i stručnih radionica

- davanje strojnog parka u najam

- savjetodavne usluge

Slijedom svega navedenog, prostore Tehnološkog centra potrebno je organizirati na sljedeći način:

A / OSNOVNA ZGRADA – Po+Pr+2

Namjena: ulazni prostor s recepcijom, prostor za komunikaciju sa stubištem i dizalom, proizvodni prostor tj. radionice sa spremištem, laboratorijski dio, uredski dio, konferencijsku dvoranu, sanitarije i čajnu kuhinju

Dispozicija prostora: u prizemlju smjestiti glavni ulaz, proizvodne prostore (radionice) i lakirnicu, na 1. katu proizvodne prostore (radionice), dio ureda, konferencijsku dvoranu i čajnu kuhinju, na 2. katu urede i laboratorije, a u podrumu proizvodni prostor (radionicu); do podruma predvidjeti kolni pristup; na svakom katu predvidjeti sanitarije; predviđa se postava fotonaponskih panela na krov

B / SKLADIŠTE I SUŠARA - Pr

Namjena: skladište za drvne i pomoćne materijale, sušara, kotlovnica na biomasu (sječka i ostaci proizvodnje), prostor za smještaj sustava otprašivanja, spremište ostataka proizvodnje; predviđa se izvedba zelenog krova

Dispozicija prostora: svi prostori smještaju se prizemno; zeleni krov

C / NADSTREŠNICA – Pr

Namjena: prostor za prirodno prosušivanje drva, predviđa se postava fotonaponskih panela na krov

Dispozicija prostora: prizemno

  - Opis tehnološkog procesa

Tehnološkim elaboratom predviđa se izrada uzoraka i prototipa za dva segmenta proizvodnje namještaja:

- proizvodnja stolaca

- proizvodnja kreveta

Odabrana tehnologija je drvoprerađivačka i fokusirana je na masivno drvo kao sirovinu, ali moguće je obrađivati i druge materijale kao npr. plastiku, polistiren, kerock/koryan, aluminijske tanke ploče, kompozitne mateijale i sl. ako je takva obrada dozvoljena karakteristikama pojedinih strojeva.

Smjernice za odabir strojeva su: fleksibilnost, napredna tehnološka rješenja, CNC upravljanje te mogućnost integracije s CAD alatima i ERP kojega će provesti znanstveno-istraživačka ustanova.

S obzirom da je odabrana tehnologija širokog područja rada i visokog stupnja fleksibilnosti, moguće je raditi puno širi spektar proizvoda. Shodno dinamičnim tržišnim promjenama predviđa se mogućnost proširenja na druge vrste proizvoda od drva.

Odabrani strojevi sačinjavaju proizvodnu cjelinu koja počinje ulazom suhe daske (samice, polusamice ili elementa), a završava gotovim proizvodom površinski obrađenim voskom, uljem ili lakom na vodenoj bazi. Naglasak je na ekološkim sredstvima površinske obrade.

S obzirom na na vrstu proizvoda, tehnološki proces možemo podijeliti na sljedeće tehnologije obrade drveta:

- piljenje

- blanjanje

- glodanje

- bušenje

- tokarenje

- savijanje

- brušenje

- natiskivanje čepova

- prešanje (montaža)

- površinska obrada (lakiranje i sušenje)

- tapeciranje

- pakiranje

Popis strojeva i opreme koji će se koristiti u tehnološkom procesu:

- grupa strojeva za piljenje

- grupa strojeva za blanjanje i glodanje

- oprema za savijanje masivnog drva

- grupa strojeva za brušenje

- grupa strojeva za montažu i završnu obradu

- lakirnica i sušenje, pakiranje

- kompresorska stanica

- centralni sustav otprašivanja

- viličari

  - Veličina i površine građevina

A / OSNOVNA ZGRADA

Katnost: Po+Pr+2

Bruto površina: 3930 m2

Neto površine traženih sadržaja:

podrum:	- radionica 							338 m²

- komunikacije (stubište, dizalo, hodnik)			  70 m²

prizemlje:	- radionica							730 m²

- lakirnica							  85 m²

- sanitarije							  30 m²

- komunikacije (ulaz, stubište, dizalo, hodnik)		155 m²

1. kat:		- radionica							600 m²

- konferencijska dvorana					 100 m²

- prostor za prezentaciju proizvoda				   60 m²

- ured								   20 m²

- sanitarije							   55 m²

- čajna kuhinja i prostor za odmor				  60 m²

- komunikacije (stubište, dizalo, hodnik)		              95 m²

2. kat:		- laboratoriji							575 m²

- dvorana za sastanke					  30 m²

- uredi								  120 m²

- sanitarije							   55 m²

- komunikacije (stubište, dizalo, hodnik)		              210 m²

B / SKLADIŠTE I SUŠARA

Katnost: Pr

Bruto površina: 1200 m2

Neto površine traženih sadržaja:

- skladište drvnog  i pomoćnog materijala 			750 m²

- sušara							110 m²

- kotlovnica							  30 m²

- skladište ostataka proizvodnje				  60 m²

- sustav za otprašivanje					  50 m²

- komunikacije 						  60 m²

C / NADSTREŠNICA

Katnost: Pr

Bruto površina: 325 m2

Neto površine traženih sadržaja:

- prostor za prirodno prosušivanje drva			317 m²

  - Oblikovanje građevina

Projektom je potrebno dati objedinjeno oblikovno i funkcionalno rješenje parcele, glavne zgrade i pomoćnih zgrada (skladište i sušara, nadstrešnica). Kompleks Tehnološkog centra projektira se kao reprezentativan, moderan i funkcionalan.

Na oblikovanje zgrada bitan utjecaj ima zahtjev da zgrada treba biti projektirana kao zgrada gotovo nulte energije. Ovaj zahtjev je usvojen i u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14 i 130/14)   koji na sljedeći način definira pojam zgrade približno nulte energije: „Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije podmiruje se iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a za koju su zahtjevi utvrđeni ovim Propisom. Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije, a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje koriste tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti moraju biti zgrade gotovo nulte energije.“

Potrebno je primijeniti principe pasivne arhitekture, ali ne nužno ostvariti pasivni standard u energetskom razredu A+. Značenje pojma gotovo nul energetske gradnje ne podrazumijeva maksimalni nivo toplinske zaštite, već balansiranje između smanjenja toplinskih gubitaka (transmisijskih i ventilacijskih) i primijenjenog HVAC sustava i energenta. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14 i 130/14) obvezuje na primjenu nekog od OIE energenta, odnosno provjeru isplativosti alternativnog sustava kroz razdoblje korištenja zgrade.

Također, potrebno je primijeniti i ostale principe zelene gradnje kao npr. u što većoj mjeri projektirati ekološke materijale, osigurati povoljnu mikroklimu (prirodno svjetlo, svjež zrak, zaštita od sunca).

Poželjna je upotreba drva kao konstruktivnog materijala i kao materijala za završne obrade.

  - Instalacije

STROJARSKE INSTALACIJE

Potrebno je definirati cjeloviti energetski koncept te ovisno o tome revidirati potrebe za prostorom na parceli i unutar zgrade.

Za grijanje se planira izvesti hibridni sustav – dizalica topline (za grijanje svih prostora u osnovnoj zgradi osim radionice) i kotlovnica na biomasu (sječka i drvni ostatak iz procesa proizvodnje). Potrebno je predvidjeti dva kotla – za potrebe sušenja sirovine (u sušarama) te za grijanje glavne zgrade.

Predviđa se ventilacija prostora s rekuperacijom. Predviđa se ugradnja IC grijalica velikih površina za grijanje objekata kod važnijih strojeva.

Plinski priključak izvest će se samo za potrebe laboratorija.

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Priključak vode izvest će se spajanjem na gradski vodovod, a odvodnja fekalne kanalizacije spajanjem na gradsku kanalizaciju. Predviđa se unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

ELEKTROINSTALACIJE

Planira se postavljanje fotonaponskih ćelija i proizvodnja električne energije za vlastite potrebe.

Potrebe tehnologije za električnom energijom definirane su u Tehnološkom projektu. Također, potrebno je predvidjeti instalacije jake i slabe struje (rasvjetu, razglas, signalizaciju, vatrodojavu, telefon, TV).

  - Prometno rješenje i uređenje okoliša

Priključak građevinske parcele na javnu prometnu površinu izvest će se izvođenjem kolnog i pješačkog prilaza s postojeće prometnice na istočnoj strani. Krug kompleksa Tehnološkog centra uredit će se zelenim površinama i internim prometnicama.

Prometno rješenje mora biti takvo da omogući promet robe, zaposlenika i posjetitelja. Također, prometno rješenje mora omogućiti pristup vatrogasnim vozilima i osigurati površinu za gašenje požara. Na parceli je potrebno osigurati parkirališni prostor za cca 13 automobila.

Preporučuje se koristiti „funkcionalno ozelenjavanje“, tj. koristiti biljne vrste i principe sadnje u svrhu poboljšanja mikroklime zgrade (zasjenjivanje sa zapadne i južne strane, zaštita od vjetra sa sjeverne i sl.), povećanja biodiverziteta, smanjivanje potreba za zalijevanjem i održavanjem (saditi autohtone vrste).

Predviđa se izvedba ograde visine cca 2m.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Potrebno je osigurati svu projektnu dokumentaciju za dobivanje građevinske dozvole i za izvođenje, i to:

Geotehnički elaborat

Potrebno je izvesti geotehničke istražne radove te izraditi geotehnički elaborat koji će poslužiti kao podloga za projektiranje. Broj i dubina bušotina određuje se prema važećim propisima.

Idejno tehničko rješenje

Izrađuje se na temelju projektnog programa, postojećeg Idejnog rješenja i Tehnološkog projekta. Sadrži osnovne podatke o smještaju zgrade u prostoru, osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu, osnovne elemente oblikovanja, osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni), koncept rješenja instalacija i podatke o priključenju na infrastrukturu. Na temelju idejnog tehničkog rješenja potrebno je pribaviti Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta (popis javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete).

Glavni projekt

Podrazumijeva razradu idejno tehničkog rješenja svih struka do nivoa potrebnog za dobivanje građevinske dozvole. Glavni projekt mora biti usklađen s posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Sadrži grafički i tekstualni dio s proračunima kojima se dokazuju temeljni zahtjevi za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena i zdravlje korisnika, sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, toplinska zaštita i racionalna  upotreba energije, održiva uporaba prirodnih izvora).

Projektna dokumentacija izrađuje se po strukama:

- Arhitektonski projekt

- Projekt konstrukcije

- Projekt strojarskih instalacija

- Projekt vodovoda i kanalizacije

- Projekt elektrotehničkih instalacija

- Projekt uređenja okoliša

- Geodetski projekt

- Elaborat zaštite od požara

- Elaborat zaštite na radu

- Projekt u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije

- Projekt dizala

i drugi prema potrebi.

Svi projekti moraju biti međusobno usklađeni i cjeloviti za što je odgovoran glavni projektant. Odabrani projektant sudjeluje u ishođenju posebnih uvjeta javnopravnih tijela s kojima mora uskladiti glavni projekt. Temeljem glavnog projekta ishodi se građevinska dozvola, u čemu također sudjeluje odabrani projektant.

Kontrola projekta

Ovisno o projektiranom rješenju, odabrani projektant dužan je pribaviti izviješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti od ovlaštenog revidenta.

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom detaljno se razrađuje projekt u prikladnom mjerilu, a čine ga:

- Izvedbeni arhitektonski nacrti (1:50)

- Plan oplate (1:50)

- Nacrti i iskaz armature

- Sheme stolarije i bravarije (1:50)

- Detalji

- Projekti instalacija s prikazom svih izmjena u odnosu na glavni projekt tj. usklađeni s izvedbenim arhitektonskim nacrtima

Projekt unutarnjeg uređenja prostora

Projektom unutarnjeg uređenja definiraju se:

- završne obrade (podova, zidova, stropova) – sheme postavljanja, odabir boja, a sve u prikladnom mjerilu za pojedini prostor

- rasvjeta

- namještaj – sheme za namještaj po mjeri, katalog opremanja sa specifikacijom tipa i količine za gotov namještaj, sanitarnu opremu i sl.

Troškovnik

Obuhvaća izradu troškovnika s količinama i opisom pojedinih stavki radova (bez cijena), s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova obuhvaćene izvedbenim projektom i projektom unutarnjeg uređenja prostora.

Tender dokumentacija

Sadrži troškovnik, tehnički opis i grafičke priloge (izvod iz projekta) na temelju kojeg će se prikupljati ponude za izvođenje.

Za potrebe projektiranja investitor će osigurati:

- Grafički i tekstualni izvod iz prostorno planske dokumentacije

- Kopiju katastarskog plana

- Izvadak iz zemljišnih knjiga